Техническое задание

Предмет закупки:

Поставка горюче-смазочных материалов (масел, антифризов)

г. Н. Новгород

2025 г.

| Техническое задание на поставку горюче-смазочных материалов (масел, антифризов) для полигона «МАГ-1» ООО "МАГ Груп" в период с 01.07.2025 года по 30.09.2025 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Продукция | Фасовка | Количество |
| 1 | Масло М-10ДМ | канистра 20л | 480л |
| 2 | Масло ТЭП-15 | канистра 10л | 300л |
| 3 | Антифриз IXXOL G12-40 красный | канистра 10 кг | 180 кг |
| 4 | Масло FUCHS TITAN UNIMAX HD-R 15W40 | бочка 205л | 410 л |
| 5 | Масло TITAN FORMULA II 5W40 | канистра 20л | 60 л |
| 6 | Масло FUCHS TITAN ATF 3292 | канистра 20л | 20 л |
| 7 | Масло FUCHS TITAN UNIVERSAL CI 10W40 MC | бочка 205л | 1435л |
| 8 | Масло Марки "А" | канистра 10л | 1000 л |
| 9 | Смазка ARGO Elit HDS2 (370 г) | туба 370 гр. | 120 кг |
| 10 | Масло FUCHS TITAN SUPERGEAR GL-4 80W90 | бочка 205л | 410 л |
| 11 | Тосол A-40 | канистра 10кг | 600 кг |
| 12 | Антифриз IXXOL G12-40 зеленый | канистра 10кг | 180 кг |
| 13 | Масло FUCHS RENOLIN B 15-ISO 6743-4: НМ | бочка 205л | 1435л |

Основные технические характеристики товара

| № п/п | Наименование Продукции | Технические характеристики (значения которых не могут изменяться) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование требования/параметры/единица измерения Значение Единица измерения |
|  | Масло М-10ДМ | Температура застывания, °С не выше: -18 Вязкость кинематическая при 100°С мм²/с не менее: 11,5 Сульфатная зольность, % масс не более: 1,5 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже: 135 Массовая доля механических примесей не более: 0,03 Щелочное число, мг КОН/г не менее: 8,2 Плотность при 20°С, г/см3 не более: 0,900 Индекс вязкости не менее: 90 |
|  | Масло ТЭП-15 | Вязкость кинематическая, мм2/с, при температуре 1000С : 14,0-16,0 Индекс вязкости, не менее: 90 Массовая доля механических примесей, %, не более: 0,03 Вязкость динамическая при минус 15 оС, Па*с: 200 Температура вспышки в открытом тигле, оС, не ниже: 185 Температура застывания, оС, не выше: -18 Плотность при 20 0С,кг/м3 не более: 950 Содержание водорастворимых кислот и щелочей: отсутствие |
|  | Антифриз IXXOL G12-40 красный | Внешний вид: прозрачная окрашенная красная жидкость без взвешенных или эмульгированных частиц Плотность при 20°C г/см3: 1,065-1,085 Температура начала кристаллизации, 0С, не более: -40 pH : 7,5-11 Запас щелочности, см3, не менее: 10 Коррозийное воздействие на металлы г/м2 сут., не более - медь: 0,1 - мягкий припой: 0,2 - латунь: 0,1 - сталь: 0,1 - чугун: 0,1 - алюминий литой: 0,1 Вспениваемость: - объем пены, см3, не не более: 30 - время исчезновения пены, с, не более: 3 Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °C, не менее: 108 Воздействие на стандартные образцы резины 57-5006 и 57-7011 - при (100+/-2) °С в течение (72+/-2)ч., %, не более: 5 - при 80°С в течение 168ч., % ( для резин SBR и EPDM): 0-3 |
|  | Масло моторное TITAN UNIMAX HD-R 15W40 | Спецификации ACEA E7-16 API CI-4/SL CAT ECF-1a GLOBAL DHD-1 Одобрения DEUTZ DQC III-10 MACK EO-N MB-APPROVAL 228.3 RENAULT RLD/RLD-2 VOLVO VDS-3 Цвет 3,5 ASTM D 1500 Плотность при 15 °С г/мл 0,876 DIN 51757 Температура вспышки в открытом тигле °С 230 DIN ISO 2592 Температура застывания °С - 39 DIN ISO 3016 Динамическая вязкость при -20 °С (CCS) мПа*с 6200 ASTM D 5293 Кинематическая вязкость при 40 °С мм²/с117 DIN 51562-1 100 °С мм²/с 15,4 DIN 51562-1 Индекс вязкости - 137 DIN ISO 2909 Щелочное число мг KOH/г 11,5 ASTM D 2896 |
|  | Масло моторное TITAN FORMULA II 5W40 | Спецификации: • API SN/CF • ACEA C3 SAE класс 5W-40 SAE J300 Кинематическая вязкость при 40°С мм2/с 87,5 ASTM D 445 Кинематическая вязкость при 100°С мм2/с 13,7 ASTM D 445 HTHS мПа∙с ≥ 3,5 CEC L-036-90 Динамическая вязкость CCS при -30°С мПа∙с 6100 Индекс вязкости 161 ASTM D 2270 Температура застывания °С -46 ASTM D 97 Температура вспышки °С 233 ASTM D 92 Зольность сульфатная % масс. ≤ 0,8 ASTM D 874 Щелочное число мгКОН/г 8,0 ASTM D 2896 Окраска продукта нет DIN 10964 |
|  | Масло TITAN ATF 3292 | Спецификации DSIH M5-66 Ssang Yong Плотность при 15°С г/мл 0,850 DIN 51 757 Температура вспышки °С 200 DIN ISO 2592 Температура застывания °С -50 DIN ISO 3016 Вязкость, при -40°С мПа*с 9 500 DIN 51398 при 40°С мм²/с 29,6 DIN 51 562-1 при 100°С мм²/с 6,7 DIN 51 562-1 Антипенные характеристики, последовательность I мл 0/0 ASTM D 892 последовательность II мл 10/0 ASTM D 892 последовательность III мл 0/0 ASTM D 892 |
|  | Масло моторное TITAN UNIVERSAL CI 10W40 МС | Спецификации API CH-4/CI-4 Класс SAE 10W-40 DIN 51 511 Плотность при 15°С г/мл 0,868 DIN 51 757 Температура вспышки °С 238 DIN 2592 Температура застывания °С -40 DIN 3016 Вязкость, при - 25 °С (CCS) мПа·с 5400 ASTM D 5293 при 40°С мм²/с 97,2 DIN 51 562 при 100°С мм²/с 14,7 DIN 51 562 Индекс вязкости 158 DIN 2909 Щелочное число мг КОН/г 10,9 ASTM D 2896 |
|  | Масло марки «А» | 2 Вязкость кинематическая мм /с: при 100 °С не менее: 6,5 при -20 °С не более: 2100 Температура вспышки в открытом тигле, °С не ниже: 175 Температура застывания, °С не выше: -40 Склонность к пенообразованию, см3 не более: при 24 °С - 150 при 94 °С - 150 при 24 °С, после испытания при 94 °С - 150 Массовая доля воды, % отс. Плотность при 20 °С, г/см3 не более 0,89 |
|  | Смазка ARGO Elit HDS2 | Внешний вид: однородная мазь от светло-коричневого до темно-коричневого цвета Пенетрация при 250С, с перемешиванием, мм: 265-295 Температура каплепадения °С, не ниже: 190 Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более: 0,1 Коллоидная стабильность выделенного масла, %, не более: 12 Коррозионное воздействие на металлы: выдерживает Содержание воды: отсутствие Массовая доля механических примесей, %, не более: 0,03 Нагрузка сваривания на 4-х шариковой машине при 20+/-50С, (Рс), Н, не менее: 2930 |
|  | Масло трансмиссионное TITAN SUPERGEAR GL-4 80W90 | Спецификации API GL-4 SAE J306 80W-90 Плотность при 15°С г/мл 0,877 ASTM D 1298 Температура вспышки °С 220 ASTM D 92 Температура застывания °С -36 ASTM D 97 Вязкость, при -26°С мПа*с 62 000 DIN 51 398 при 40°С мм²/с 134,0 ASTM D 445 при 100°С мм²/с 15,0 ASTM D 445 Индекс вязкости 106 ASTM D 2270 |
|  | Тосол А-40 | Внешний вид: Прозрачная однородная жидкость синего цвета без механических примесей Плотность при 20 оС, г/см3 : 1,065 – 1,150 Температура начала кристаллизации, °С не выше: -35 Щелочность, см³, не ниже: 10 Показатель активности ионов водорода (рН) при 20 оС , рН в пределах: 7,5-10,0 |
|  | Антифриз IXXOL G12-40 зеленый | Внешний вид: прозрачная окрашенная зеленая жидкость без взвешенных или эмульгированных частиц Плотность при 20°C г/см3: 1,065-1,085 Температура начала кристаллизации, 0С, не более: -40 pH : 7,5-11 Запас щелочности, см3, не менее: 10 Коррозийное воздействие на металлы г/м2 сут., не более - медь: 0,1 - мягкий припой: 0,2 - латунь: 0,1 - сталь: 0,1 - чугун: 0,1 - алюминий литой: 0,1 Вспениваемость: - объем пены, см3, не не более: 30 - время исчезновения пены, с, не более: 3 Температура кипения при давлении 101,3 кПа, °C, не менее: 108 Воздействие на стандартные образцы резины 57-5006 и 57-7011 - при (100+/-2) °С в течение (72+/-2)ч., %, не более: 5 - при 80°С в течение 168ч., % ( для резин SBR и EPDM): 0-3 |
|  | Масло гидравлическое RENOLIN B15 | Спецификации · ISO 6743-4: HM · DIN 51 524-2: HLP · ISO 6743-6: CKC · DIN 51 517-3: CLP · AFNOR E 48-603 · DENISON HF1, HF2, HF0 · Cincinnatti Milacron P-68, P-69, P-70 · US Steel 136, 127 · Vickers J-286-S, M-2950 · Bosch Rexroth (аксиально-поршневые насосы) Цвет, не более: 2 Вязкость при: 40°C cSt: 41,4-50,6 при 100°C cSt, не менее: 6,1 Индекс вязкости, не менее : 90 Плотность, 15°C кг/м3: 880 Число нейтрализации mgKOH/g, не более: 0,7 Температура вспышки, ОТ °C, не мене,е: 185 Температура застывания °C, не менее: -15 |