Приложение №2

к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене активированного угля в угольных фильтрах на участке «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах на полигоне ТКО «МАГ-1» ООО «МАГ Груп», расположенном по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское, 56.

1. Общие сведения

1.1. Предмет выполнения работ:

Замена активированного угля на участке «Система сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах полигона ТКО» (далее – «Объект») в трёх угольных фильтрах объёмом 8 куб. м. каждый (итого 24 куб. м.).

Минимальная расчетная периодичность замены каждого фильтра: один раз в 20 календарных дней. Максимальное расчетное количество замен в год - 18, за пять лет   - 90.

Каждая замена активированного угля включает в себя:

- Поставку активированного угля, импрегнированного гидроксидом калия с добавкой индикатора насыщения серой в объёме 24 куб. м.

- Очистку трёх угольных фильтров от использованного активированного угля (24 куб. м.);

- Засыпку трёх угольных фильтров новым активированным углем (24 куб. м.);

- Вывоз использованного активированного угля (24 куб. м.).

По письменной заявке Заказчика, в соответствие с его технологическими потребностями:

- периодичность замены может быть может быть увеличена (более 20 дней);

- количество замен уменьшено.

1.2. Перечень документации, на основании которой должны производиться работы.

- Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию. Фильтр с активированным углем

Тип ACTIVA-PRO-1800C/8-1-IK Заводской № 22181333-AKB-1, 22181333-AKB-2, 22181333-AKB-3.

1.3. Цель работы:

Замена использованного активированного угля в угольных фильтрах   «Системы сбора и отвода биогаза с дальнейшим термическим обезвреживанием на 1 и 4 картах полигона ТКО», предназначенных  для удаления из свалочного газа компонентов H2S.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ.

Общий срок выполнения работ – с 01.01.2026 по 31.12.2030 г.

Ориентировочный график замен активированного угля, согласно максимальной расчетной периодичности и максимальному расчетному количеству, изложен в Приложении № 1 к Техническому заданию.

2.Требования к выполнению работы.

2.1. Работы, направленные на замену активированного угля, должны быть выполнены в объемах, определенных «Руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию. Фильтр с активированным углем», с соблюдением правил и норм безопасности труда.

2.2. Сотрудники Подрядчика при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия. Работы должны производиться в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и действующего природоохранного законодательства РФ.

2.3. Все транспортные расходы, связанные с выполнением Работ (доставка угля на объект, а также сопутствующие транспортные расходы, если таковые будут иметь место) должны быть включены в стоимость работ по замене активированного угля в угольных фильтрах.

2.4. Все материалы, используемые при выполнении работ включены в стоимость Работ.

2.5. Работы производятся на территории Заказчика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56.

2.6. На период исполнения Подрядчиком обязательств по Договору на объекте ООО «МАГ Груп» на него возлагается ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.7. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими сотрудниками при выполнении работ «Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ООО «МАГ Груп».

2.8. Персонал Подрядчика должен быть обучен в области производственной безопасности и в обязательном порядке  пройти вводный инструктаж по охране труда, включающем  «Правила безопасности передвижения на объекте» в  ООО «МАГ Груп».

3. Требования к Подрядчику.

3.1. Сотрудники Подрядчика, привлеченные к выполнению работ должны обладать необходимой квалификацией, иметь при себе разрешительные документы (допуски) к выполнению данного вида работ.

4. Требования к активированному углю.

4.1. Технические характеристики

| Наименование показателя (характеристики) | Значение показателя (характеристики) |
| --- | --- |
| Вид активированного угля по форме выпуска | Гранулированный (цилиндрические гранулы) |
| Номинальный диаметр гранул | От 3 до 4 миллиметров |
| Фракционный состав | - Массовая доля остатка на поддоне: 0% - Массовая доля остатка на сите № 10: не более 7% - Массовая доля остатка на сите № 28: не менее 73% - Массовая доля остатка на сите № 50: не более 20 |
| Вид сырья для производства активированного угля | Каменноугольное сырьё |
| Тип активированного угля по способу производства и целевому назначению | Рекуперационный: для очистки выбросов из газоочистных установок. |
| Прочность гранул на истирание, в %, не менее | Не менее 80 |
| Насыпная плотность, г/дм3, не более | 580 |
| Равновесная активность по толуолу, г/дм3, не менее | 120 |
| Массовая доля воды, в %, не более | 5 |
| Наличие добавок | Комплексная добавка: Импрегнация активированного угля гидроксидом калия 10% по массе с добавлением от 3% до 5% от общего объёма индикатора насыщения серой. |
| Вид упаковки | Мягкий контейнер («биг-бэг») с нижним и верхним клапаном по 500 кг. |

4.2.При поставке каждой партии активированного угля, Подрядчик представляет  Заказчику «Паспорт качества»/«Паспорт безопасности от Производителя активированного угля, подтверждающие его  соответствие  техническим характеристикам.

4.3.  Подрядчик гарантирует срок годности активированного угля - не менее 3-х лет.

5. Порядок контроля и приемки работ

5.1. Приемка выполненных работ производится уполномоченным сотрудником Заказчика. При приемке проверяются объемы и качество выполненных работ.

5.2. При обнаружении в процессе приемки работ несоответствие требованиям, предусмотренным Техническим заданием, Заказчик составляет Акт о выявленных недостатках с указанием срока устранения этих недостатков.

5.3. Подрядчик обязан устранить указанные в Акте недостатки своими силами и за свой счет. Срок устранения недостатков – не более 1 (одного) дня от даты его составления, если иной срок дополнительно не согласован сторонами.

6. Состав документации

6.1. «Паспорт качества»/«Паспорт безопасности от Производителя, Акт приема-сдачи в 2-х экземплярах, счет-фактура, либо УПД, счет на оплату.

Приложение №1

к Техническому заданию

Ориентировочный график замены активированного угля

| Номер замены | Дата |  |
| --- | --- | --- |
|  | начало | окончание |
| 1 замена | 11.01.2026 | 14.01.2026 |
| 2 замена | 31.01.2026 | 03.02.2026 |
| 3 замена | 20.02.2026 | 23.02.2026 |
| 4 замена | 12.03.2026 | 15.03.2026 |
| 5 замена | 01.04.2026 | 04.04.2026 |
| 6 замена | 21.04.2026 | 24.04.2026 |
| 7 замена | 11.05.2026 | 14.05.2026 |
| 8 замена | 31.05.2026 | 03.06.2026 |
| 9 замена | 20.06.2026 | 23.06.2026 |
| 10 замена | 10.07.2026 | 13.07.2026 |
| 11 замена | 30.07.2026 | 02.08.2026 |
| 12 замена | 19.08.2026 | 22.08.2026 |
| 13 замена | 08.09.2026 | 11.09.2026 |
| 14 замена | 28.09.2026 | 01.10.2026 |
| 15 замена | 18.10.2026 | 21.10.2026 |
| 16 замена | 07.11.2026 | 10.11.2026 |
| 17 замена | 27.11.2026 | 30.11.2026 |
| 18 замена | 17.12.2026 | 20.12.2026 |
| 19 замена | 11.01.2027 | 14.01.2027 |
| 20 замена | 31.01.2027 | 03.02.2027 |
| 21 замена | 20.02.2027 | 23.02.2027 |
| 22 замена | 12.03.2027 | 15.03.2027 |
| 23 замена | 01.04.2027 | 04.04.2027 |
| 24 замена | 21.04.2027 | 24.04.2027 |
| 25 замена | 11.05.2027 | 14.05.2027 |
| 26 замена | 31.05.2027 | 03.06.2027 |
| 27 замена | 20.06.2027 | 23.06.2027 |
| 28 замена | 10.07.2027 | 13.07.2027 |
| 29 замена | 30.07.2027 | 02.08.2027 |
| 30 замена | 19.08.2027 | 22.08.2027 |
| 31 замена | 08.09.2027 | 11.09.2027 |
| 32 замена | 28.09.2027 | 01.10.2027 |
| 33 замена | 18.10.2027 | 21.10.2027 |
| 34 замена | 07.11.2027 | 10.11.2027 |
| 35 замена | 27.11.2027 | 30.11.2027 |
| 36 замена | 17.12.2027 | 20.12.2027 |
| 37 замена | 01.01.2028 | 04.01.2028 |
| 38 замена | 21.01.2028 | 24.01.2028 |
| 39 замена | 10.02.2028 | 13.02.2028 |
| 40 замена | 01.03.2028 | 04.03.2028 |
| 41 замена | 21.03.2028 | 24.03.2028 |
| 42 замена | 10.04.2028 | 13.04.2028 |
| 43 замена | 30.04.2028 | 03.05.2028 |
| 44 замена | 20.05.2028 | 23.05.2028 |
| 45 замена | 09.06.2028 | 12.06.2028 |
| 46 замена | 29.06.2028 | 02.07.2028 |
| 47 замена | 19.07.2028 | 22.07.2028 |
| 48 замена | 08.08.2028 | 11.08.2028 |
| 49 замена | 28.08.2028 | 31.08.2028 |
| 50 замена | 17.09.2028 | 20.09.2028 |
| 51 замена | 07.10.2028 | 10.10.2028 |
| 52 замена | 27.10.2028 | 30.10.2028 |
| 53 замена | 16.11.2028 | 19.11.2028 |
| 54 замена | 06.12.2028 | 09.12.2028 |
| 55 замена | 11.01.2029 | 14.01.2029 |
| 56 замена | 31.01.2029 | 03.02.2029 |
| 57 замена | 20.02.2029 | 23.02.2029 |
| 58 замена | 12.03.2029 | 15.03.2029 |
| 59 замена | 01.04.2029 | 04.04.2029 |
| 60 замена | 21.04.2029 | 24.04.2029 |
| 61 замена | 11.05.2029 | 14.05.2029 |
| 62 замена | 31.05.2029 | 03.06.2029 |
| 63 замена | 20.06.2029 | 23.06.2029 |
| 64 замена | 10.07.2029 | 13.07.2029 |
| 65 замена | 30.07.2029 | 02.08.2029 |
| 66 замена | 19.08.2029 | 22.08.2029 |
| 67 замена | 08.09.2029 | 11.09.2029 |
| 68 замена | 28.09.2029 | 01.10.2029 |
| 69 замена | 18.10.2029 | 21.10.2029 |
| 70 замена | 07.11.2029 | 10.11.2029 |
| 71 замена | 27.11.2029 | 30.11.2029 |
| 72 замена | 17.12.2029 | 20.12.2029 |
| 73 замена | 11.01.2030 | 14.01.2030 |
| 74 замена | 31.01.2030 | 03.02.2030 |
| 75 замена | 20.02.2030 | 23.02.2030 |
| 76 замена | 12.03.2030 | 15.03.2030 |
| 77 замена | 01.04.2030 | 04.04.2030 |
| 78 замена | 21.04.2030 | 24.04.2030 |
| 79 замена | 11.05.2030 | 14.05.2030 |
| 80 замена | 31.05.2030 | 03.06.2030 |
| 81 замена | 20.06.2030 | 23.06.2030 |
| 82 замена | 10.07.2030 | 13.07.2030 |
| 83 замена | 30.07.2030 | 02.08.2030 |
| 84 замена | 19.08.2030 | 22.08.2030 |
| 85 замена | 08.09.2030 | 11.09.2030 |
| 86 замена | 28.09.2030 | 01.10.2030 |
| 87 замена | 18.10.2030 | 21.10.2030 |
| 88 замена | 07.11.2030 | 10.11.2030 |
| 89 замена | 27.11.2030 | 30.11.2030 |
| 90 замена | 17.12.2030 | 20.12.2030 |