Приложение №2 к Извещению

Техническое задание

- на выполнение работ по капитальному ремонту разрывателя пакетов BO-21 марки BRT (оборудования)  Современного мусоросортировочного комплекса по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| 1. | Цель проведения работ | Проведение капитального ремонта разрывателя пакетов для его бесперебойной работы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работ | Демонтаж оборудования (расстыковка с принимающим конвейером), его дефектовка, ремонт (по результатам дефектовки), окраска, монтаж |
| 3. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 4. | Срок выполнения работ | Начало выполнение работ: определяется письменной Заявкой Заказчика Окончание работ: через 20 рабочих дней после начала выполнения работ |
| 5. | Место выполнения работ | Демонтаж и монтаж оборудования - по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 Ремонт оборудования – по адресу Исполнителя, согласно п. 7 Технического задания |
| 6. | Объект проведения работ | Специализированное технологическое оборудование разрыватель пакетов ВО-21 марки BRT |
| 7. | Состав работ выполняемых Исполнителем | - Дефектовка корпуса на целостную прочность, на разрыв, проверка всех подвижных частей силовой части. - Замена внешних и силовых элементов корпуса вскрывателя. - Замена опорных подшипников силового барабана (демонтаж барабана). - Замена полуколец - 42 шт. - Замена крайних полуколец с ограничивающими ребрами – 4 шт. - Замена нащельников наружной стороны. - Замена нащельников на полукольца – 44 шт. - Замена панели управления. - Работа по монтажу барабана на место. После установки произвести проточку по диаметру. - Замена гаек подпятников барабана. - Замена бортов в комплекте с дверками. - Замена силовых элементов и направляющих подвижного пола - Замена гидравлических приводов пола. - Ревизия гидравлической системы силового барабана на предмет неисправных элементов. - Ревизия гидромоторов. - Замена электропроводки (согласно дефектовки). - Замена НМI монитора Seimens. - Покраска всего разрывателя пакетов по RAL 6024 (зеленый). - Нанесение запрещающих и предупреждающих знаков по технике безопасности. - Замена разрывающих элементов барабана. - Замена разрывающих прижимных штанг с разрывающими сегментами. - Транспортировка до места ремонта и обратно. - Монтаж оборудования на место (стыковка с принимающим конвейером). |
| 8. | Требования к выполнению работ по ремонту оборудования | При выполнении работ по ремонту используются методики и технологии, рекомендованные производителем. |
| 9. | Гарантийные обязательства на проводимые работы и запчасти | Гарантийный срок на проведенные работы и запасные части - 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ или УПД. |

Демонтаж, вывоз оборудования для его ремонта и его доставка после ремонта для осуществления монтажа у Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя. Доставка осуществляется по адресу Заказчика: Нижегородская область, г. Дзержинск,              ш. Московское, 56.

Оплата: в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ или УПД  и выставления счета.