Приложение №2 к Извещению

- Техническое задание

- На выполнение  работ по очистке технологического оборудования Современного мусоросортировочного комплекса и удалению отходов с прилегающих площадей, по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный мусоросортировочный комплекс (МСК) |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| 1. | Цель проведения работ | Очистка технологического оборудования от грязи и удаление отходов с прилегающих площадей |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работ | Работы по очистке технологического оборудования от отходов и грязи |
| 3. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 4. | Срок выполнения работ | 1. С даты заключения договора по 31 декабря 2030 года. 2.Ежедневно в начале каждой смены. Временной промежуток выполнения работ 8:00-8:40 и 20:00-20:40. 3. Количество смен в период действия договора___, в том числе: - ____в 2025 году; - ____в 2026 году; - ____в 2027 году; - ____в 2028 году; - ____в 2029 году; -____в 2030 году. |
| 5. | Место выполнения работ | Нижегородская область, г. Дзержинск, шоссе Московское 56. Современный мусоросортировочный комплекс |
| 6. | Объект проведения работ | Специализированное технологическое оборудование МСК |
| 7. | Состав работ выполняемых Исполнителем | - очистка конвейеров от мусора и грязи, промывка транспортерных лент разгонных конвейеров (№210;230;260;270;290;350;540;420) с применением моющих средств; - очистка клапанных блоков оптических сортировщиков, исключающая повреждение клапанов; - очистка оптических элементов в количестве 8 штук безворсовыми тканями с применением средств, не содержащих абразивные вещества; - очистка разрывающих элементов и шагающих полов пакетовскрывателей ВО17 и ВО23 и территорий прилегающих к ним; - очистка площадки эвакуации безвозвратных отходов («хвосты») на площади ____м. кв. Номера конвейеров для очистки: 20;30;60;70;110;120;140;130;150;160;170;180;310;750;960А;960Б;960Д;960С;960В;800;1010;3010; 650А;650В;930;940;950 |
| 8. | Требования к выполнению работ по ремонту оборудования . | При выполнении работ по очистке оборудования используются методики и технологии, рекомендованные производителем. К выполнению работ привлекаются специалисты: - прошедшие обучение по программе обращения с отходами 1 – 4 класса опасности и получившие соответствующее удостоверение; - имеющие допуски к работам на высоте и не имеющие противопоказаний по здоровью. |
| 9 | Требования к моющим средствам | Качество моющих средств должно быть подтверждено соответствующими сертификатами. Стоимость используемых моющих средств, материалов и инвентаря включена в стоимость работ. |
| 10. | Гарантийные обязательства на проводимые работы | Исполнитель гарантирует соответствие качества выполняемых работ стандартам в документации, прилагаемой к оборудованию. |