- Техническое задание

- Замена ограждения по периметру полигона «МАГ-1» по адресу Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения строительных работ | Договор подряда (далее –Договор) |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Полигон твёрдых коммунальных отходов «МАГ-1» |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 |
| 5. | Цель выполнения строительных работ | Ограждение территории Объекта |
| Описание основных работ и требований по Договору |  |  |
| 6. | Описание ограждения | Секционное ограждение по периметру полигона «МАГ-1». Секции заводского производства из сварных оцинкованных прутьев, пруток диаметром 3,8 мм (ГОСТ 3282-74), Высота секции- 2030мм, Ширина секции-2500мм., Ячейка – 50*200мм. Рёбра жёсткости секции – 4 шт., прутья наверху секций выступают не менее 30 мм. Столб из стальной оцинкованной трубы 62*55 мм, длиной не менее 3000 мм. с крышкой. Общая длина ограждения 525 пог.м. |
| 7. | Требования по установке | Столбы устанавливаются в пробуренные скважины на глубину не менее 1 метра и бетонируются бетоном марки М-200. Место установки ограждения согласовать с Заказчиком непосредственно перед началом производства работ. На основании полученной от Заказчика информации, по месту установки ограждения составить проект профиля установка ограждения с учётом перепада высот профиля и согласовать его с Заказчиком. Бурение скважин производить в существующем щебёночном покрытии дороги по периметру карты ТКО. Толщина щебёночного покрытия из щебня М1200 толщиной до 1000мм. |
| 8. | Геодезическая разбивка | Выполняется исполнителем |
| 9. | Объём работ | 1.Выполнить полный демонтаж части конструкции существующего ограждения общей протяженностью 525 пог.м 2. Выбрать пригодные для повторного использования элементы конструкции по согласованию с Заказчиком (далее – Материалы) и транспортировать их в указанное Заказчиком место. Части конструкции, не пригодные для повторного применения, признаются отходами. Все отходы, образующиеся в ходе демонтажа старого ограждения, а также ТКО, образованные от деятельности сотрудников Подрядчика, являются собственностью Подрядчика, и вывозятся для захоронения/утилизации за счет и силами Подрядчика в специализированную организацию. 3. Выполнить ограждение по периметру в северной части полигона «МАГ-1» общей протяжённостью 525 м.п. |