- Техническое задание

- на поставку запасных частей и выполнение плановых работ по ежеквартальному проведению технического обслуживания пресса на территории заказчика: Автоматический горизонтальный пресс BOLLEGRAAF HBC 100

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1. | Основание для выполнения работ | Условия, определенные Договором; |
| 2. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |
| 3. | Наименование объекта | Современный мусоросортировочный комплекс |
| 4. | Адрес объекта | Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |

| 1. | Цель проведения работ | Ежеквартальное, полугодовое и годовое проведение технического обслуживания пресса Bollegraff для поддержания его в исправном состоянии. на территории заказчика для его бесперебойной работы |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование работ | - Проведение плановых работ по техническому обслуживанию специализированного технологического оборудования и поставка запасных частей |
| 3. | Заказчик | ООО «МАГ- Груп» |
| 4. | Срок выполнения работ | Начало выполнение работ определяется письменной Заявкой Заказчика. |
| 5. | Место выполнения работ | Нижегородская область, г. Дзержинск, Шоссе Московское 56 |
| 6. | Объект проведения работ | Специализированное технологическое оборудование: Пресс горизонтальный автоматический BOLLEGRAAF HBC 100. Год выпуска 2017. |
| 7. | Состав и объем работ выполняемых Исполнителем | - Проведение работ по плановому обслуживанию производится по заранее согласованному графику, согласно Приложению №1 (Таблица технического обслуживания автоматического горизонтального пакетировочного пресса BOLLEGRAAF HBC 100) и проведение оценки эффективности работы специализированного оборудования с разработкой мероприятий по повышению работоспособности оборудования и подготовкой рекомендаций для технического персонала по оптимизации производственных процессов на предприятии. Поставка запасных частей согласно Приложению №2 (Список запасных частей для пресса BOLLEGRAAF HBC 100) |
| 8. | Требования к выполнению работ по ремонту Оборудования | - При выполнении работ по ремонту используются методики и технологии, рекомендованные производителем. . |
| 9. | Гарантийные обязательства на Товар и Работы | - Гарантийный срок на выполненные работы 3 месяца. Гарантийный срок на поставленный Товар (запасные части) 12 месяцев |

| Приложение №1 Таблица ежеквартального технического обслуживания пакетировочного пресса HBC 100 |  |
| --- | --- |
| № п/п | Перечень работ по ТО |
| 1 | Очистить панель управления пылесосом |
| 2 | Очистить внутреннюю часть стоек игольного механизма (горизонтальный и вертикальный ряд) |
| 3 | Проверить приводные цепи натяжения игл (горизонтальный и вертикальный ряд) |
| 4 | Смазать приводные цепи натяжения игл (горизонтальный и вертикальный ряд) |
| 5 | Очистить вентиляционные фильтры на гидравлическом модуле (3 х) |
| 6 | Очистить слайды для игл в иглотолкателе (10 х) |
| 7 | Очистить отверстия в толкателе для кулачков (4х) |
| 8 | Проверить температуру масла |
| 9 | Проверить на отсутствие утечек масла |
| 10 | Проверить болты с шестигранными отверстием в головке для пальцевых механизмов |
| 11 | Проверить монтажные болты для игольных головок |
| 12 | Смазать ролики стоек для проволоки в зоне вокруг пакетированного пресса |
| 13 | Набить смазку в колеса толкателя (8 штуцеров) |
| 14 | Набить смазку в подшипники крышки и приводного цилиндра крышки (6 штуцеров) |
| 15 | Набить смазку в кулачки (4 штуцера) |
| 16 | Набить смазку в ножи (8 штуцеров) |
| 17 | Набить смазку в подшипники крышки бункера whopper (4 х) |
| 18 | Проверить масленки наклонной секции цепей конвейера и подающего конвейера (1 заполнение в неделю) |
| 19 | Проверить натяжение наклонной секции цепей конвейера и подающего конвейера |
| 20 | Очистить приямок конвейера под наклонной секцией конвейера и позади нее, а также позади подающего конвейера |
| 21 | Проверить все концевые и бесконтактные выключатели |
| 22 | Очистить фотодетекторы |
| 23 | Удалить материал, скопившийся позади толкателя |
| 24 | Смазать нож (4 пресс-масленки) |
| 25 | Смазать подшипники крышки,лев/прав(2-ходовой шприц для смазки) |
| 26 | Убедиться, что колеса толкателя свободно вращаются |
| 27 | Проверить отсутствие утечек |
| 28 | Проверить срабатывание кнопок Аварийная остановка |
| 29 | Очистить направляющие ролики подачи проволоки |
| 30 | Очистить зону позади крышки |
| 31 | Удалить остатки бумаги и куски проволоки из головок игл |
| 32 | Смазать крышки предварительного прессования на пресс-масленках |
| 33 | Смазать стойку игольного механизма цепной иглы (тефлоновым спреем) |
| 34 | Смазать нижнюю сторону цилиндра крышки, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки) |
| 35 | Смазать сторону поршня цилиндра крышки, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки) |
| 36 | Смазать толкатель, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки) |
| 37 | Смазать стопорные пальцы, лев/прав (2-ходовой шприц для смазки) |
| 38 | Смазать цепь цепного конвейера |
| 39 | Проверить натяжение цепей |
| 40 | Проверить затяжку болтов, которыми серьга поршня притянута к штоку поршня, и убедиться, что ось, соединяющая серьгу поршня с толкателем, находится на месте, а смазочные магистрали не повреждены и герметичны |
| 41 | Проверить оси цилиндров крышек предварительного прессования |
| 42 | Проверить клиновые ремни предварительно распределителя |

Полугодовое обслуживание – включает в себя работы, согласно перечню по ежеквартальному обслуживанию и дополнительно:

| 1 | Очистку приводов механизма скручивания |
| --- | --- |
| 2 | Смазку цепи привода механизма скручивания |
| 3 | Осмотр направляющего профиля на обоих конвейерах |
| 4 | Проверку уровня масла в редукторах механизма скручивания и конвейера |

Годовое обслуживание – включает в себя работы, согласно перечню по ежеквартальному, полугодовому обслуживанию и дополнительно:

| 1 | Замену масла в блоке бункера whopper(масло +фильтр) |
| --- | --- |
| 2 | Проверку гидравлического масла в основном модуле |
| 3 | Замену масляного фильтра(15х) |
| 4 | Проверку гидравлических шлангов |

- Приложение №2

- Список запасных частей для пресса BOLLEGRAAF HBC 100 :

| № п/п | Наименование запасных частей | Кол-во | Ед. изм. | ОКПД-2 | Запрет, ограничение, преимущество1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Релейный модуль безопасности: 2 входа контроля устройств безопасности с диагностикой обрыва/КЗ, 2 релейных безопасных выхода, питание 24 В DC, монтаж на DIN-рейку, степень защиты IP20. Соответствие требованиям EN ISO 13849-1 (до PL e) и IEC 62061 (до SIL 3) при корректной интеграции в систему. Ширина: 45 мм. Высота: 99 мм. Глубина: 114 мм | 1 | шт. | 27.12.24.160 | Преимущество |
| 2 | Мотор редуктор цилиндрический соосный, с фланцевым креплением и сплошным выходным валом со шпоночным пазом. Двигатель асинхронный, типоразмер 112, число полюсов – 8.Режим работы — S1, сервис‑фактор не менее 1,3. Степень защиты не ниже IP65, класс изоляции F. Напряжение питания 3×400 В, 50 Гц, мощность 4 кВт, номинальные обороты электродвигателя 1500 об/мин, рровень шума — не более 85 дБ(А) | 1 | шт. | 28.15.24.119 | Преимущество |
| 3 | Выключатель двигателя, 0,25/0,37кВт, 230-690ВAC, DIN, IP20 3‑полюсный, категория AC‑3, с функцией контроля обрыва фазы. Тип расцепителя: термомагнитный. Номинальный ток — 1 А, диапазон регулировки теплового расцепителя — 0,63–1,0 А, электромагнитный расцепитель — не выше 22 А, номинальная отключающая способность при 400 В — не менее 100 кА, номинальное рабочее напряжение — до 690 В AC. Монтаж на DIN‑рейку, ширина не более 45 мм, степень защиты IP20. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑2 и ГОСТ IEC 60947‑4‑1, иметь сертификаты ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 ширина: 45 мм; высота: 89 мм; глубина: 78,5 мм | 2 | шт. | 27.12.22.000 | Запрет не применяется в соответствии с абз. 3 п.п. 3 п. 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| 4 | Выключатель авт. защиты двиг. 3‑полюсный, категория AC‑3, с функцией контроля обрыва фазы. Номинальный ток — 10 А, тип расцепителя: термомагнитный, диапазон регулировки теплового расцепителя — 6–10 А, электромагнитный расцепитель — не выше 138 А, номинальная предельная отключающая способность при 400 В — не менее 100 кА, номинальное рабочее напряжение — до 690 В AC. Монтаж на DIN‑рейку, ширина не более 45 мм, степень защиты IP20. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑2 и ГОСТ IEC 60947‑4‑1, иметь сертификаты ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011 ширина: 45 мм; высота: 89 мм; глубина: 78,2 мм | 2 | шт. | 27.12.22.000 | Запрет не применяется в соответствии с абз. 3 п.п. 3 п. 5 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 |
| 5 | Тросовый выключатель аварийной остановки с фиксацией и ручным сбросом, для защиты участка длиной не менее 30 м. Конфигурация контактов — 1 NC + 1 NO, мгновенного действия, с функцией положительного размыкания (Positive Opening). Номинальное напряжение — до 250 В AC/DC, ток — не менее 3 А, категория применения AC‑15/DC‑13. Степень защиты — не ниже IP66. Механизм сброса — кнопка в защитном кожухе. Изделие должно соответствовать ГОСТ IEC 60947‑5‑1, ГОСТ ISO 13849‑1 (кат. 3), ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. длина: 194 мм; ширина: 92 мм; высота: 80 мм | 2 | шт. | 27.33.11.160 | Преимущество |
| 6 | Фото датчик заполнения прессовой камеры (излучатель, приемник) | 3 | шт. | 26.51.66.190 | Ограничение |
| 7 | Датчик положения прессовой плиты | 2 | шт. | 26.51.66.190 | Ограничение |
| 8 | Датчик уровня и температуры с дисплеем и блоком управления, с поплавком и погружной трубкой из латуни, с успокоительной (стабилизирующей) трубой, которая помогает снизить влияние турбулентности жидкости на показания, два разъёма M12 (каждый на 4 контакта), длина погружной части – 400мм, два программируемых переключающих выхода PNP, один аналоговый выход для уровня, один аналоговый выход для температуры, питание - 24 В DC, максимальное рабочее давление: 1 бар | 1 | шт. | 26.51.52.120 | Ограничение |
| 9 | Реле регулировки давления | 1 | шт. | 27.12.24.160 | Преимущество |
| 10 | Фильтр обратный | 3 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 11 | Гидравлический фильтр 000.057.107 | 3 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 12 | Масляный фильтр 000.057.107 | 6 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 13 | Воздушный фильтр 000.057.125 | 2 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 14 | Гидравлический блок распределителей | 1 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 15 | Гидравлический насос | 1 | шт. | 28.12.13.110 | Преимущество |
| 16 | Цилиндр прессовой плиты | 1 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 17 | Цилиндр подачи проволоки | 5 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 18 | Цилиндр предварительного прессования | 2 | шт. | 28.12.20.000 | Преимущество |
| 19 | Колесо в механизме подачи проволоки в сборе 000.094.401 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 20 | Направляющий ролик для проволоки 100.044.731 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 21 | Колесо прохождения проволоки 101.036.247 | 6 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 22 | Колесо ролика с подшипниками 000.093.225 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 23 | Обойма колеса 100.036.776 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 24 | Направляющий ролик для проволоки 100.044.736 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 25 | Толкатель проволоки цилиндрический 000.056.215 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 26 | Держатель проволочного колеса с двойной проволокой 000.094.402 | 10 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 27 | Втулка направляющая для прохождения проволоки 000.071.112 | 15 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 28 | Ролик проволоки в узле обвязки 101.072.917 L=360 D=50 | 2 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 29 | Ролик проволоки в узле обвязки 101.072.909 L=95 D=50 | 6 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 30 | Роликовое колесо с подшипников с двойной проволокой 000.093.225 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 31 | Головка иглы подачи проволоки 100.044.290 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 32 | Нож на 5 игл 101.020.849 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 33 | Подставка для ножа 101.015.079 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 34 | Крышка верхнего ножа 101.020.850 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 35 | Ось вращения экцентрика 101.042.418 L=82 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 36 | Палец скрутки проволоки 101.041.690 | 10 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 37 | Ось вращения экцентрика 101.042.431 L=62 | 5 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 38 | Цилиндр обрезки проволоки 100.043.330 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 39 | Цепь 3/4 дюйма узла обвязки 101.036.967 38 звеньев | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 40 | Цепь 3/4 дюйма узла обвязки 000.034.108 36 звеньев | 9 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 41 | Направляющая для иглы обвязки 101.038.815 | 2 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 42 | Натяжной рычаг 000.032.322 | 1 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 43 | Опорный ролик прессовой плиты 000.094.250 | 4 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 44 | Ролик поковой прессовой плиты 000.094.252 | 4 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 45 | Скребок прессовой плиты в сборе 000.495.317 | 2 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 46 | Направляющая планка 12мм 000.093.630 | 2 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |
| 47 | Газовая пружина 000.058.430 | 4 | шт. | 28.99.52.000 | Преимущество |

Доставка запасных частей Покупателю осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56

1 Установленные в соответствии с п. 1 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»