# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по объекту: изготовление, поставка и установка блок-контейнера на

полигоне ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. (кадастровый номер 52:21:0000004:74)

| - Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Изготовление, поставка и установка блок-контейнера на полигоне ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. |  |
| 1.2. | Адрес объекта | Территория действующего Полигона ТКО для городов Н. Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74) |  |
| 1.3. | Виды выполняемых Работ | - Изготовление в заводских условиях блок-контейнера; - Доставка на объект; - Установка. |  |
| 1.4. | Основание для выполнения Работ | Решение Заказчика |  |
| 1.5. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |
| 1.6. | Сведения о источниках финансирования объекта | Собственные средства Заказчика |  |
| 1.7. | Сроки и порядок выполнения Работ | В соответствии с условиями Договора |  |
| 1.8. | Цель Работ | Улучшение инфраструктуры и условий труда на объекте |  |
| - ЗАДАНИЕ НА выполнение работ |  |  |  |
| 2.1. | Порядок проведения Работ | Согласно очерёдности, прописанной в п 2.2 данного технического задания |  |
| 2.2. | Виды и объёмы работ |  |  |
| 2.2.1. | Блок-контейнер | Габаритные размеры, м | 3,0х2,4х2,5 (ДхШхВ) |
|  |  | Каркас блок-контейнера | Верхний пояс – из сложногнутого стального профиля 180х50х3 Нижний пояс – из сложногнутого стального профиля 120х130х3 Стойки – из сложногнутого стального профиля 100х150х3 Антикоррозийное покрытие - грунт-эмаль за 2 раза Ral6002 (зелёный) |
|  |  | Крыша блок-контейнера | Кровля – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцем Обрешётка – доска 25 мм обработанная огне-биозащитой Потолочные лаги - брус 50х100 обработанные огне-биозащитой Утепление – 100 мм минвата Knauf Insulation Отделка потолка – профлист С8 |
|  |  | Пол блок-контейнера | Линолеум п/коммерческий, плинтус ПВХ Фанера влагостойкая 15 мм Обрешётка из стального сложно-гнутого профиля Слой паро-гидроизоляционный Утепление – 100 мм минвата Лаги пола из стального сложно-гнутого Ω-профиля Дно – Профлист С8 оцинкованный |
|  |  | Стены | Сэндвич-панели 100 мм Ral1015 (Светлая слоновая кость) |
|  |  | Окна и двери | Дверь входная – противопожарная стальная, производство Россия (880х2080 мм) - 1 шт. |
|  |  | Электрика | Проводка наружная в кабель-каналах: Силовой разъём для внешнего подключения к электросети кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 ГОСТ розеточная группа кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 ГОСТ группа освещения потолочный LED светильник 36 Вт – 1 шт. розетка накладная 1-х штепсельная – 1 шт. выключатель накладной – 1 шт. общий распределительный щит с защитной автоматикой (УЗО и автоматические выключатели) |
|  |  | Дополнительно | Стеллаж 2000х1525х610 5 полок – 3 шт. Свайно-винтовой фундамент 89х2000 – 4 шт. |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  |  | Срок службы | Не менее15 лет |
| 2.2. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды, | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; - ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»; - иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. |  |
|  | Дополнительные требования | - Материалы, используемые при изготовлении и установке блок-контейнера должны быть сертифицированными, соответствующими требованиям нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. - Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. |  |
| - Условия выполнения работ |  |  |  |
| 3.1. | Условия выполнения работ по установке | Работы по установке блок-контейнера производятся на действующем объекте. До начала выполнения работ по установке, для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия согласовать с Заказчиком план и график проведения вышеуказанных работ. |  |
| - Иные требования |  |  |  |
| 4.1. | Срок поставки и выполнения работ по установке | В соответствии с условиями Договора. Датой поставки и установки блок-контейнера является дата подписания и заверения печатью УПД Заказчиком. |  |
| 4.2. | Прочие требования | Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. |  |