# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по объекту: Изготовление, установка и присоединение модульного здания к АБК с последующим выполнением косметического ремонта на

полигоне ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56 (кадастровый номер 52:21:0000004:74)

| - Общие данные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Наименование объекта | Изготовление и установка и присоединение модульного здания к АБК с последующим выполнением косметического ремонта на полигоне ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области-полигон «МАГ-1» по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское, 56. |  |
| 1.2. | Адрес объекта | Территория действующего Полигона ТКО для городов Нижний Новгород, Дзержинска, Володарского района Нижегородской области - полигон «МАГ-1», по адресу: Нижегородская область, г. Дзержинск, ш. Московское 56 (кадастровый номер земельного участка 52:21:0000004:74) |  |
| 1.3. | Виды выполняемых Работ | - Изготовление в заводских условиях модульного здания из цельносварных блок-контейнеров - Установка модульного здания - Косметический ремонт |  |
| 1.4. | Основание для выполнения Работ | Решение Заказчика |  |
| 1.5. | Заказчик | ООО «МАГ Груп» |  |
| 1.6. | Сведения о источниках финансирования объекта | Собственные средства Заказчика |  |
| 1.7. | Сроки и порядок выполнения Работ | В соответствии с условиями Договора |  |
| 1.8. | Цель Работ | Улучшение инфраструктуры и условий труда на объекте |  |
| - ЗАДАНИЕ НА выполнение работ |  |  |  |
| 2.1. | Порядок проведения Работ | Согласно очерёдности, прописанной в п 2.2 данного технического задания |  |
| 2.2. | Виды и объёмы работ |  |  |
| 2.2.1. | Модульное здание из цельносварных блок контейнеров | Габаритные размеры, м | 6,00х4,80х2,55 (ДхШхВ) Модули БКс-01 6,0х2,4х2,55 – 2 ед. |
|  |  | Каркас блок-контейнера | Верхний пояс – из сложногнутого стального профиля 180х50 Нижний пояс – из сложногнутого стального профиля 120х130 Стойки – из сложногнутого стального профиля 100х150 Антикоррозийное покрытие - грунт-эмаль за 2 раза 6002 (Зелёный) |
|  |  | Крыша блок-контейнера | Кровля – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцем Обрешётка – доска 25 мм обработанная биозащитой Потолочные лаги - брус 50х100 обработанные биозащитой Утепление – 100 мм минвата Knauf Insulation Отделка потолка – СМЛ 9 мм с алюминиевым стыковочным профилем цвет белый |
|  |  | Пол блок-контейнера | Линолеум коммерческий, плинтус ПВХ, ЦСП – 20мм Фанера влагостойкая – 15 мм Обрешётка – из сложно-гнутого стального профиля Слой паро-гидроизоляционный Утепление – 100 мм мин.вата Knauf Insulation Лаги пола – стальные из сложно-гнутого Ω-профиля Дно – стальной оцинкованный лист 0,6 мм с двойным стоячим фальцевым соединением |
|  |  | Стены, перегородки | Сэндвич-панели 100 мм Ral1015 (Светлая слоновая кость) Внутренняя отделка СМЛ 9 мм с алюминиевым стыковочным профилем цвет по согласованию с заказчиком |
|  |  | Окна и двери | Окно – ПВХ 2-камерный стеклопакет с мультифункциональным покрытием с поворотно-откидным механизмом (900х1200 мм) – 6 шт. Москитная сетка – 6 шт. Рулонные внутренние жалюзи на окна – 6 шт. Дверь – противопожарная стальная, производство Россия (880х2080 мм) - 1 шт. |
|  |  | Общая кровля | 2-х скатная из сборно-разборных металлоконструкций на болтовом соединении. Фермы – из стальной профильной трубы. Прогоны - из стальной профильной трубы. Покрытие – Лист стальной профилированный 0,6 мм НС35 Ral6002 (Зелёный) Фронтоны и свесы – профлист С8 Ral1015 (Светлая слоновая кость) |
|  |  | Электрика | Проводка наружная в кабель-каналах: кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5 ГОСТ розеточная группа кабель ВВГнг(А)-LS-0,66 3х1,5 ГОСТ группа освещения потолочный LED светильник 600х600 36 Вт – 4 шт., Розетки в парапетном кабель-канале - 12 шт. Розетка информационная RJ-45 в парапетном кабель-канале (без подключения к слаботочной сети) - 4 шт. розетка накладная одно-штепсельная 2 шт. выключатель накладной – 2 шт., Общий распределительный на здание (10,5 кВт) УЗО 3П 32А с т.у. 30мА – 2 шт. Автомат выкл. АВ1П16А – 4 шт. Автомат выкл. АВ1П10А – 1 шт. Контактный узел для подсоединения к внешнему контуру заземления конструкции блок-контейнера |
|  |  | Кондиционирование | Сплит система инверторная на площадь до 35 м2 Настенная приточно-вытяжная установка с рекуператором и системой очистки воздуха фильтром класса H12 – 1 шт. Конвектор отопительный электрический 1,5 кВт с инверторным управлением - 2 шт. |
|  |  | Дополнительно | Резиновый уплотняющий профиль для герметизации стыков каркасов Накладка на стык кровли из стального листа толщиной 3 мм Праймер битумный Рулонный кровельный наплавляемый материал Накладки на стык пола из нержавеющей стали Облицовочные элементы на стыки потолков и стен из стального оцинкованного листа с полимерным покрытием Расширение существующего проёма с выносом отопления и отделкой откосов |
|  |  | Фундамент | Сваи винтовые 89х2000 – 9 шт. |
|  |  | Цоколь | Сэндвич-панели 100 мм Ral7024 (Тёмно-серый) |
|  |  | Гарантийный срок | Не менее 12 месяцев |
|  |  | Срок службы | Не менее 15 лет |
| 2.2.2. | Косметический ремонт | Замена дверей | Произвести демонтаж старых и монтаж новых дверей. ДГ-80, филенчатая, глухая с коробкой, фурнитурой, замком и наличниками ( цвет и фурнитура – по дополнительному согласованию с Заказчиком) -5шт |
|  |  | Демонтаж и монтаж подвесного потолка | Произвести демонтаж старого и монтаж нового подвесного потолка типа Армстронг Байкал с потолочной плитой 600*6000*12 мм в комплекте (пристенный молдинг, подвес, рейка)с использованием существующих светильников -7,56м2 |
|  |  | Грунтование и окраска стен | Выполнить грунтование и окраску стен водоэмульсионным составом. Цвет (колеровка) – по дополнительному согласованию с Заказчиком-38,09м2 |
| 2.3. | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; - Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности производственных объектов»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твёрдых бытовых отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация»; - ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; - ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения»; - СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»; - иные действующие нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды. |  |
|  | Дополнительные требования | - Вся продукция должна иметь сертификаты соответствия требованиям нормативных документов, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. - На кровле существующего АБК в месте примыкания к Модульному зданию из цельносварных блок контейнеров установить снегозадержание. |  |
| - Условия выполнения работ |  |  |  |
| 3.1. | Условия выполнения Работ | Работы производятся на действующем объекте. До начала производства работ для обеспечения непрерывности функционирования основного производственного объекта и исключения негативного воздействия на производственный процесс предприятия разработать и согласовать с Заказчиком план и график проведения работ. |  |
| - Иные требования |  |  |  |
| 4.1. | Сроки выполнения Работ | В соответствии с условиями Договора. Датой окончания выполнения работ является дата подписания Заказчиком документов о приемке. Исполнитель вправе выполнить работы досрочно и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Договором. |  |
| 4.2. | Требования к оказываемым услугам | Исполнитель обязан при оказании услуг минимизировать вредное воздействие на окружающую среду, соблюдая действующие в Российской Федерации законодательные требования природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства. |  |